Добрый день! (меня слышно?) Тогда начнем. ЗАСЕЧЬ ТАЙМЕР

Меня зовут Александр Дупак, и я хотел бы рассказать о своем решении задачи полуфинала – построения регулятора для движения квадрокоптера по заранее неизвестной траектории.

Задача была поставлена следующим образом. Необходимо написать алгоритм для движения квадрокоптера по трассе, ширина которой составляет 8м и на которой нанесена линия толщиной 5см. Высота может быть произвольно заданной (до 20м). На полет дается 5 минут, за которые необходимо собрать наибольшее количество виртуальных монеток, расположенных вдоль трассы. Монетки имеют неизвестный радиус, расстояние между монетками также не регламентировано. Таким образом можно обобщить критерии алгоритма как точность следования траектории (нужно обеспечить минимальное отклонение от нанесенной линии) и скорость, поскольку нужно за ограниченное время собрать максимальное количество монеток.

Рассмотрим наиболее распространенные подходы для решения этой задачи. Прежде всего сердцевина алгоритма — это регулятор, который сможет обеспечить качественное слежение за траекторией. Несмотря на, казалось бы, очевидную задачу существует огромное количество различных подходов для ее решения. Прежде всего это всем известный ПИД-регулятор, для линейных систем наиболее распространен LQR-регулятор который также может быть применен к квадрокоптеру. Также возможно построение регулятора на основе метода функции Ляпунова. Еще существуют адаптивные регуляторы такие как MPC, а в последнее время вообще стало актуально синтезировать регулятор для системы рассматривая ее как черную коробку, которая имеет вход или несколько входов и один или несколько выходов. И анализируя зависимость выхода системы от ее входа можно построить регрессионную модель системы и на ее основании уже синтезировать регулятор. Не имея знаний о физических процессах, которые протекают внутри системы. Но обо всем по отдельности. Рассмотрим некоторые из них в отдельности.

Я хотел бы сравнить данные регуляторы в формате плюсы/минусы. И начнем с ПИД-регулятора. Основной плюс — это простота реализации, но обратной стороной является ручная подстройка коэффициентов. Есть некоторые методы для их расчета: с помощью полинома Ньютона или Баттерворта или по методу Зиглера-Николаса, но на практике подбор коэффициентов работает лучше, что в некоторых случаях просто недопустимо. Не будем долго задерживать на ПИД-регуляторе. Перейдем к такому регулятору как LQR – линейно квадратичный регулятор. Он основан на принципе минимизации критерия качества, который определяется матрицами Q (штрафы), R (веса), N накладывающих ограничения на соответствующие координаты системы.

Результатом расчета является матрица K оптимальных обратных связей по переменным состояния. Стоит отметить, что этот регулятор работает только для линейных или линеаризованных систем, и предполагает полную идентификацию модели, что в нашем случае сделать проблематично. Один из подходов который этого не требует это синтез регулятора с использованием метода функций Ляпунова. В отличии от других регуляторов он позволяет исключить увеличение ошибки регулирования (т.е. отдаление от желаемой цели из-за перерегулирования например). Его принцип заключается в следующем. Выбирается функция Ляпунова такая что ее производная будет отрицательна и тогда вектора градиента функции Ляпунова будут противонаправлены векторам поля дифференциального уравнения, таким образом он обеспечивает стремление траекторий к точке равновесия системы. Минусом данного подхода является то что вблизи точки равновесия скорость получается очень незначительной и даже в некоторых случаях недостаточной чтобы преодолеть внешние силы трения системы, из-за чего образуется статическая ошибка регулирования. Совершенно другой подход предполагает MPC. Он позволяет реализовать адаптивное регулирование на основе оптимизации модели системы на каждой итерации алгоритма. Позволяет добиться хороших результатов на высоких скоростях. Минусом является более сложная реализация как программная, так и аппаратная, поскольку он требует большие вычислительные мощности.

Перейдем к моему решению. Я решил воспользоваться робастным регулятором, который, во-первых, позволяет избавиться от программного дифференцирования, во-вторых, предоставляет возможности для подстройки параметров, которые зависят от итерационного шага программы. А также позволяет добиться в каком-то смысле качественного регулирования по независимой переменной кси.

Я хотел бы продемонстрировать сравнение этого регулятора с обычным ПИД регулятором. Стоит обратить внимание на то, что ПИД-регулятор имеет как бы заносы на поворотах, но очень хорошо придерживается референсной точки на прямых. В то время как робастный регулятор, наоборот, на прямых имеет большее отставание, зато на поворотах имеет такую способность как бы срезать углы. То есть при должном подборе коэффициентов он по-хорошему должен проходить повороты по внутреннему радиусу, в то время как ПИД-регулятор такого не умеет и в любом случае в меньшей или большей степени отклоняется по внешнему радиусу поворота. Я не подбирал параметры чтобы регуляторы следовали идеально, иначе было бы не видно их различия в принципе работы.

Я не хочу утверждать, что один регулятор однозначно лучше, а другой хуже, а лишь хочу показать еще один подход к решению этой задачи.

Еще один значительный момент, о котором я хотел бы рассказать это проекционное отображение видеопотока с камеры с использованием датчиков инерциального измерения. В частности, это гироскоп который измеряет угловую скорость по трем осям, акселерометр который измеряет линейное ускорение трем по осям и иногда компас или магнетометр. Преобразование этих данных и дельнейшая фильтрация позволяет оценить уголы наклона дрона которые и используются на данном этапе для поворота системы координат камеры. Также осуществляется линейный сдвиг изображения для того, чтобы центр дрона совпадал с центром кадра. Как раз из-за этого сдвига можно заметить образование черных полос по краям в случаях, когда камера наклонена. Для перехода к новому базису используется так называемая матрица камеры, которая содержит фокусные расстояния и их сдвиг относительно центра.

Перейдем к программной реализации. В, вкратце она состроит из следующих пунктов. По каждому из которых я хочу пройтись чуть подробнее. Я здесь упустил переход из цветовой модели RGB в HSV и последующую бинаризацию, посчитав это совсем очевидным. Более интересным мне показалось рассказать про определение линии на больших высотах. Дело в том, что по заданию квадрокоптеру задается высота до 20м, а где-то после 10 линия становиться очень тонкой и теряется. Сначала я пробовал определять всю трассу целиком, но лучшим решением было применить расширение линии в зависимости от высоты дрона. Как видно из видео чем больше высота дрона над трассой тем сильнее происходит расширение линии за счет чего она не теряется и получается довольно хорошо вычислить ее центр.

Для того чтобы найти центр линии я использовал преобразование медиальной оси, которое позволяет выделить области, равноудаленные от краев и затем разбить их на точки, по которым и будет следовать дрон. Данный алгоритм иногда выдает небольшие выбросы от центра к краям из-за помех, поэтому используется предварительное размытие изображения.

После того как были найдены точки, лежащие на линии, вычисляется ближайшая из них. Это делается довольно просто, проходом по циклу и вычисления расстояния до каждой из них.

Далее после того, как была определена нужная точка необходимо применить низкочастотный фильтр для того, чтобы снизить раскачку дрона. Дело в том, что из-за резкого перемещения точки даже на незначительные расстояния дрон начинает раскачиваться. Фильтрация позволяет избавиться от этого. Используется обычный фильтр низких частот первого порядка и работает он достаточно хорошо. На слайде продемонстрирован переход от передаточной функции в образе Лапласа к программной реализации для дискретной системы.

На видео можно заметить, что точки инвариантны к резким дёрганьям это и есть результат работы фильтра. Красная точка — это точка на траектории ближайшая к дрону, а зеленая это следующая на определенном расстоянии за ней. Она выбирается так чтобы все время быть по одну и ту же сторону от красной – в направлении движения дрона.